4. Feladat (25 pont)

A vázolt korong a „saját” (pillanatnyilag a rajz síkjára merőleges, y irányú) forgástengelye körül ω2, a merev állvány pedig a rögzített, ζ irányú tengely körül ω1 szögsebességgel forog. A szögsebességek nagysága állandó. Adott mennyiségek:

m=80 kg , ω1=5 1s, ω2=20 1s ,  R=0.8 m , l=1.2 m.

(a) Határozza meg a tárcsa pillanatnyi I lendületét.

- Határozza meg a tárcsa S pontjára számított pillanatnyi ΠS perdületvektorát.

- Határozza meg az állvány A pontjára számított pillanatnyi ΠA perdületvektorát.

- Számítsa ki a ΠS perdületderivált vektort.

- Számítsa ki a tárcsa Ekin mozgási energiáját.

5. Feladat (10 pont)

20 kg és 36 kg tömegű golyók egymással szemben mozognak. Az első golyó sebessége az ütközés előtt 8 ms. Az ütközés teljesen rugalmatlan. Mekkora a másik golyó v2 sebessége, ha az ütközés után mindkét golyó megáll? ( A feladat megoldását ábrával együtt kérjük!)