1. Feladat (15 pont)

Az anyagi pont körmozgást végez. Szöggyorsulása az idő ismert függvénye: ε(t)=ε0−β t2.

Adott mennyiségek:

R=2 m , ε0=50 1s2 , β=2 1s2, φ (0)=0, ω (0)=0.

(a) Számítsa ki, hogy az indulás után mennyi (t1)idő múlva lesz a szögsebesség maximális értékű.

(b) Mekkora a maximális szögsebesség?

(c) Mely(t2)időpontban lesz a szögkoordináta maximális és mekkora az értéke?

(d) Számítsa ki a gyorsulásvektort a t=t12 időpillanatban.

2. Feladat (20 pont)

Egyenes pályán mozgó anyagi pont gyorsulása sebességének négyzetgyökével arányos és a sebességgel ellentétes irányú ( a(t)=−cv(t) ).

Adott mennyiségek:

v(0)=v0=64 ms , x(0)=x0=0 , v(12)=v1=0 , x(12)=x1.

- Határozza meg a c konstans értékét.

- Rajzolja meg a foronómiai görbéket a 0≤t≤t1 időintervallumban.

- Számítsa ki x1 értékét.

3. Feladat (25 pont)

Az ACDB rúdszerkezet az ábra síkjában mozog. A vizsgált időpontban a h hosszúságú C-D és az l hosszúságú B-D rúd az xyz koordinátarendszer x irányávalα szöget zár be. Az l hosszúságú A-C rúd az ábrán bejelölt értelmű, állandó nagyságú ω szögsebesség-gel forog az A csuklón átmenő, z irányú tengely körül. Adott mennyiségek:

l=1 m , h=1.5 m, α=30o, ω=161s .

- Jellemezze a B-D rúd pillanatnyi sebességállapotát a B pontra redukált [ωBD,vB] vektorkettőssel.

- Jellemezze a B-D rúd pillanatnyi gyorsulásállapotát a B ponthoz rendelt vektormennyiségekkel (aB, εBD ).